为了减少大量重复数据所带来的数据存储与处理不便等问题，将轨迹数据分为动态数据（变更频率高）与静态数据（变更频率较低）两部分：

1.动态数据按日切片，其字段说明如下：

| Column_name | Column_note |
| --- | --- |
| MMSI | MMSI编号（9位阿拉伯数字编号） |
| Acqtime | UTC标准时间戳 |
| Target_type | 设备监控对象类型（默认：0为船舶，1为车辆，2为吊机） |
| Data_supplier | 指数据采集的来源，取值0-255 |
| Data_ source | 0为AIS基站；1为卫星数据；2为车载终端；3为码头TOS系统 |
| Move Status | 0：在航；1：锚泊；2：失控3：操作受限； 4：吃水受限；5：靠泊；6：搁浅；7：捕捞作业；8：靠船帆提供动力；9-15未定义 |
| Longitude | 单位：1 / 1000000度，范围[-1.8×108,1.8×108] 经度：东 = + ；西 = - |
| Latitude | 单位：1 / 1000000度，范围[-9×107,9×107] 纬度：北 = +；南 = - |
| area_ID | 在0.001X0.001粒度下的位置id |
| Speed | 单位：1 / 10节，节：海里/小时 |
| Conversion | 0.514444（将速度转换为“米/秒”时乘以的系数） |
| COG | 对地航向 单位：1 / 100度/秒，范围[0,35900] |
| Heading | 船首向 单位：1 / 100度/秒，范围[0,35900] |
| power | 单位：千瓦 |
| Imitator | 通常暂空，遇套牌轨迹则标注“A”、“B”、“C”等字符。 |
| extend | 对象私有扩展对象，以 “&”间隔，不同类型长度可能不同以船舶为例: 实例（Rot&Pos_acc&Regional_Application&Communication_state&Attribute_1&Attribute_2）： Rot：旋转角速度，1 / 100度/秒，范围[0,35900] Pos_acc：船位精确度，1=高精度（差分式）；0= 低精度 精度确定到1/100度 ，范围：[0,1] Regional_Application：原始应用，1/100度 Communication_state： 通讯状态，1/100度 Attribute_1：属性1，1/100度 Attribute_2：属性2，1/100度 例：11&22&33&44&55&66 |

- 静态数据（包括船舶IMO编号、MMSI海上移动识别码、Destination目的地、Draught吃水、ETA预计到达时间、Length长度、Width宽度、Ship Name船名、Ship Type船舶类型详细信息等字段），其字段说明如下（注意，静态数据为船员人工填写，可能存在错填或漏填情况，需自行清洗）：

| Column_name | Column_note |
| --- | --- |
| MMSI | MMSI编号（9位阿拉伯数字编号） |
| IMO | 船舶IMO号 |
| Callsign | 船舶呼号 |
| Ship Name | 船舶英文名 |
| Ship Type | 船舶类型（见下表） |
| Length | 船长(米) |
| Width | 船宽(米) |
| Pos_fixing_device | 定位设备类型(可忽略) |
| ETA | 预抵港时间，四字节分别为月-日-时-分 |
| Draught | 吃水深度(毫米)，(0-25500] |
| Destination | 目的地 |
| Classtype | A: A 类设备B: B 类设备 |
| Receivetime | 收到静态数据包的utc时间 |
| to_bow | 定位天线到船首距离(米) |
| to_stern | 定位天线到船尾距离(米) |
| to_port | 定位天线到左舷距离(米) |
| to_starboard | 定位天线到右舷距离(米) |

| Ship Type值 | 船舶类型 |
| --- | --- |
| 50 | 引航船 |
| 51 | 搜救船 |
| 52 | 拖轮 |
| 53 | 港口供应船 |
| 54 | 装有防污设置和装备的船舶 |
| 55 | 执法艇 |
| 56 | 备用-用于当地船舶的任务分配 |
| 57 | 备用-用于当地船舶的任务分配 |
| 58 | 医疗船 |
| 59 | 符合号决议(Mob-83)的船舶 |
| 30 | 捕捞 |
| 31 | 拖引 |
| 32 | 拖引并且船长大于200m或者船宽大于25m |
| 33 | 疏浚或者水下作业 |
| 34 | 潜水作业 |
| 35 | 参与军事行动 |
| 36 | 帆船航行 |
| 37 | 娱乐船 |
| 2*(20-29) | 地效应船 |
| 4*(40-49) | 高速船 |
| 6*(60-69) | 客船 |
| 7*(70-79) | 货船 |
| 8*(80-89) | 油轮 |
| 9*(90-99) | 其他类型的船舶 |
| 其他 | 未定义 |